| 구 분 | Channel 발생문제 해결방안 |
| --- | --- |
| 채널 때문에 생기는 문제는 다음과 같습니다. 채널에 관련된 규정은 전세계적으로 다른 규격으로 규정이 되어있습니다. 그 규정은 다음과 같습니다. -북미 : 11 개 채널 사용 (1 ~ 11) - 유럽 : 13 개 채널 사용 (1 ~ 13) - 일본 : 14 개 채널 사용 (1 ~ 14) 우리 나라는 유럽과 동일하게 13 개의 채널을 사용하도록 되어있습니다. 하지만, 초기에 수입되는 무선랜 카드는 북미 규격을 많이 따르고 있습니다. 최근에 수입되는 무선랜 카드는 이미 13개 채널을 지원하도록 대부분 되어있는 것으로 알고 있습니다. 그리고 펌웨어 업그래이드를 통하여 13번을 지원하게 할 수 있습니다. 이것은 무선랜 카드사에 문의를 하시면 됩니다. 특히, 북미의 채널 표준은 11개의 채널입니다. 하지만 우리나라의 표준은 13개 입니다. 일부 북미에서 생산된 무선랜카드(시스코,루슨트,3COM등)를 사용하는 가입자가 있는데 만약 AP의 채널이 12, 13으로 설정된다면 위의 무선랜카드를 사용하는 가입자는 문제가 발생합니다. 가입자 중 무선랜 카드를 11 개 채널만 지원하는 경우는 통합형 AP의 채널을 1 번 채널에서 11 번 채널 까지 고정으로 설정하셔야 합니다. 공장 초기치는 채널이 자동으로 설정되도록 되어 있습니다. AP의 명령어는 다음과 같습니다. < channel을 수동으로 설정 > |  |